細谷さんの濃いデジタルを参考にして‘９５年９４５純正オーディオに

外部入力端子を設置した名古屋のほなたろうです。

電気を得意としておりますので皆さんの要望のコネクタＢＯＸを

図面化しました。

１）純正オーディオの裏面の８ピンＤＩＮコネクタ（赤丸）があります。

２）このコネクタには、ジャンパーコネクタがついています。

（多分、イコライザーオプションの取付用）

これを外して、配線図のコネクタＢＯＸを取り付けるのです。

３）私はＤＩＮプラグの半田付けが面倒だったので、

ＲＧＢパソコン用という古そうなパソコンコード（延長１．２ｍ）

ＤＩＮプラグ(8ﾋﾟﾝ)　――――　ＤＩＮジャック(8ﾋﾟﾝ)

を大須の部品屋で３００円ほどで購入しブッタ切って使用しました。

テスターで導通を調べるそのシールド線はＤＩＮコネクタ外側の金属部

につながっておらず真ん中のピンに接続されてました。

したがって、Ｇ（アース）はそこに接続しましたがＯＫでした。

（ここが、細谷さんと違う配線）

コネクタＢＯＸは以下のようにタカチの黒プラ箱に収めました。



４）配線は側面のバカ穴を使用し、９４５側は未加工で取付け

５）装着状態（今は撤退してしまったＲｉ？の２５６ＭＢデジタルオーディオ）

電源は単４電池使用です。クルマからとってません。

６）音量レベルはデジタルオーディオをフルボリュームで純正ラジオと

同じくらい。Ｓ社ＣＤプレーヤのＬＩＮＥ　ＯＵＴは少し大きいです。

デジタルオーディオまでのピン―――ピンの接続ケーブルがシフトの

邪魔となるのでステレオジャックの位置は今一歩でした、参考まで。